آزمایش شماره 2  (صفحه 15 ) : قانون تقسیم ولتاژ و جریان

نام ونام خانوادگی دانشجو : رحمت اله انصاری

شماره دانشجویی : 9912377331                                            روز وساعت کلاس : جهارشنبه ساعت 16

قانون تقسیم ولتاژ :

| I2 (m) | I1 (m) | V1 + V2 (v) | V2 (v) | V1 (v) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.449 | 1.449 | 10 | 6.812 | 3.188 |

تحلیل نظری آزمایش (0.5 نمره ) :

قانون تقسیم جریان :

| V2 (v) | V1 (v) | I (m A) | I1 +I2 (m A) | I2 (m A) | I1 (m A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 6.671 | 6.671 | 2.127 | 4.544 |

4.544 + 2.127 = 6.671

ولتاژ هم همه جا ثابت است.

نمره صحیح بودن روابط و اعداد :..........................

تحلیل نظری آزمایش (0.5 نمره ) :

توضیحات شکل رو به رو در صفحه بعد است. در این شبیه سازی از روش تایم دامین استفاده کردیم (برای بدست آوردن ولتاژها)

قانون تقسیم ولتاژ :

| I2 (m) | I1 (m) | V1 + V2 (v) | V2 (v) | V1 (v) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.449 | 1.449 | 10 | 6.812 | 3.188 |

تصویر شبیه سازی:

قانون تقسیم جریان :

| V2 (v) | V1 (v) | I (m A) | I1 +I2 (m A) | I2 (m A) | I1 (m A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 6.673 | 6.674 | 2.128 | 4.546 |

تصویر شبیه سازی:

نمره صحیح بودن شبیه سازی : .............................

تحلیل شبی

با توجه به صفحه تحلیل ولتاژ  R1 3.188 ولت بدست می آید. ولتاژ R2  هم 6.812 ولت بدست می آید.

نوع دوم پیدا کردن مقادیر در شبیه سازی تقسیم ولتاژ بدین گونه است.

چرا که با یک مدار به خاطر اتصال به زمین یا ولتاژ صفر هیچ جا ولتاژ دو سر مقاومت دوم را بر نمی گرداند.

با جا به جا کردن مقاومت ها هم اعداد تحلیل های پیشین بدست می آمدند.

نتیجه ...

نتیجه این است که مقاومت های موازی جریان را تقسیم میکنند و مقاومت های سری ولتاژ را...

درصد خطا ...

در تحلیل تقسیم جریان و جریان اول 0.04 درصد و بعدی هم همان قدر و در جمع آن ها هم 0.045 درصد خطا و در بقیه کمتر از 0.01 درصد احتمال خطا وجود دارد.